ΞΥΛΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

UNILUΧ   	    ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΞΥΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

SCHWERING   ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΝΕΗΕR       	    ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.  Ευάγγελος Νεντής – Αρχιτέκτων - ΕΔΕ

Θεσσαλονίκη Εθνικ. Αντιστάσεως 173-175  TK  55134 -τηλ.(2310) 475474 - Fax 475473

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEHER     ANTIKOYNOYΠIKEΣ  KATAΣKEYEΣ  ΠANTOΣ  TYΠOY

ΓENIKA  & EIΔIKA TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA

υλικά κατασκευής: κάσα ( περίπτωση σταθερών τελλάρων) και τελλάρα του κινητού μέρους ( περίπτωση ανοιγομένων, συρομένων κλπ), ειδικές διατομές αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής. Συνδεσμολογία στις γωνίες με ειδικούς εσωτερικούς συνδέσμους υψηλής αντοχής που εξασφαλίζουν  απόλυτη σταθερότητα και ακαμψία των συνδέσεων.

Σiτα: από Fiber Glas με μεγάλη διαφάνεια ή μεταλλική ανοξείδωτη  ή ALU

Προσαρμογή σήτας εντός ειδικών εγκοπών των διατομών με την βοήθεια ελαστικών                    κορδονίων κυκλικής διατομής.Mε το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται η ορθή περιμετρική τάνυση της σήτας και το άμεσο της αντικαταστάσεώς της σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατασκευής.

Mηχανισμοί λειτουργίας & ασφαλίσεως-χειρολαβές: για τους τύπους των κατασκευών που προβλέπονται 		      υψηλής ποιότητος από υλικά ανοξειδωτα.

Παρεμβύσματα :    για τις κατασκευές που προβλέπονται αυτοκόλλητα ελαστικομερούς βάσεως και αναλό

-γου πάχους.

Mέθοδος σφραγίσεως (περίπτωση ανοιγομένων φύλλων):χρησιμοποίηση ειδικών αυτοκολλήτων συνθετικ.  		       μαγνητών εν είδει ταινίας.

χρώμα διατομών:  λευκό(RAL  9016), καφέ- σέπια (RAL 8014), aσημί-ελοξάλ (E6/EV1) σκούρο μπρονζέ                                                		       ελοξαλ  Ε6/34 και με προυποθέσεις ( ύψος παραγγελίας ) , όλα τα RAL  χρώματα.

Kατασκευαζόμενοι τύποι: Σταθερά τελλάρα διαφόρων τύπων, αλλά ευκόλως αποσπώμενα  από το κούφω                                      	 	       -μα με απλές κινήσεις.

ανοιγόμενα (προς τα έξω ή προς τα μέσα- με ή και χωρίς κάσα) για παράθυρα και μπαλκονόπορτες.

συρόμενα διαφόρων τύπων ( από πάνω προς τα κάτω,από κάτω προς τα πάνω για παράθυρα στέγης, στο πλάϊ μονόφυλλα και δίφυλλα αλληλοσυρόμενα )

τύπου ρολλού: κυρίως για παράθυρα στέγης με κάσα αποκρύψεως του 48X53 χιλιοστά ( πλάτος-ύψος).Aκόμη για παράθυρα και μπαλκονόπορτες.( τα τελευταία με ηλεκτροκίνηση.)

Kατασκευαζόμενες μορφές:πλήν των ορθογωνίων κατασκευάζονται ακόμη και οι εξής μορφές τριγώνου,     		       τραπεζίου, ορθογωνίου με λοξή απότμηση μίας του πλευράς,κύκλου, τεταρτημορίου, 		       ορθογωνίου με ημικυκλικό ανωκάσι,ανωκάσι μεγάλης καμπυλότητος και ανωκάσι

διπλής καμπυλότητος.

Δυνατότητες συνεργασίας: οι κατασκευές προσαρμόζονται και συνεργάζονται ως εκ τούτου άψογα με κά                                              		        -θε είδους κούφωμα (ξύλινα, συνθετικά, αλουμινίου),το οποίο  δεν φέρει φύλλα 			       σκιασμού και ασφαλείας (παντζούρια). ή φέρει ρολλό. 					                    Στην περίπτωση υπάρξεως παντζουριών είναι δυνατή η τοποθέτησή των αλλά με την                                                                                        	                    προϋπόθεση υπάρξεως στην έξω πλευρά των κουφωμάτων ειδικού προφίλ που απομα 		       -κρύνει το επίπεδο λειτουργίας των κατά 3-5 εκ.

Έτσι η επιλογή της ενδεδειγμένης λύσεως είναι απλώς θέμα μελέτης των κατασκευαστι-  -κών δυνατοτήτων της εταιρίας εν συνδυασμώ με τον τύπο του κουφώματος στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Neher -Systeme im Internet:  http: //  www. neher. de