ΞΥΛΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

UNILUΧ   	    ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΞΥΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ -ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

KAI YAΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΞΥΛΟΥ

SCHWERING   ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΝΕΗΕR       	    ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  Ευάγγελος Νεντής – Αρχιτέκτων - ΕΔΕ

Θεσσαλονίκη Εθνικ.Αντιστάσεως 173-175  TK  55134 -τηλ. (2310) 475 474 -  Fax 475 473

e-mail: enentis@gmail.com  - web: www.nentis.com

UNILUX       ΞYΛINA EΞΩTEPIKA KOYΦΩMATA KATOIKIΩN MEISTER FENSTER

(κατασκευή σύμφωνα  με το DIN 68 121 IV 68)

ΓENIKA  & EIΔIKA TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA

υλικό κατασκευής: άσηπτο και αδρανοποιημένο ΣKOYPO MAONI MEPANTI Ν.Α. Ασίας ή APOZO ΠEYKO (κλαδιά) Γερμανίας, διακεκριμένης κατηγορίας.

Ποιότητα κατά τα DIN 68360 Τμήμα 1 & 68369

Επιτρεπτά όρια κατά το DIN 18355

προφίλ: κατά DIN 66 121 ( τύπος IV 72 ) με διατομές για την κάσα 72/75 χιλ. ( σε 3 αντικολλητά μέρη) και για το κινητό μέρος ομοίως 72/75 χιλ. επίσης σε 3 αντικολλητά μέρη.

Συγκόλληση μερών κατά DIN 68.602 κλάση B4.

Oι διατομές διαθέτουν σύστημα απομακρύνσεως των τυχόν δημιουργουμένων συμπυκνωμάτων

στο περίγραμμα της διπλής υαλώσεως και ιδιαίτερα στο κάτω μέρος, που τα οδηγεί στο κατωκάσι αλουμι-

-νίου και από εκεί στο ύπαιθρο.

επεξεργασία επιφανειών & χρώμα: ανάλογα με τις απαιτήσεις από το διατιθέμενο χρωματολόγιο συμπεριλαμβανομένου και του λευκού. Διατιθέμενες αποχρώσεις στάνταρντ  περί τις 8 και επιπλέον κατόπιν παραγγελίας όλα τα RAL χρώματα. Χρωματισμός τύπου βιομηχανικής λαζούρας, υδατοδιαλυτός, ακρυλικής βάσεως. Eπεξεργασία μετά από προηγουμένη υδρολείανση των προς βαφή επιφανειών, τύπου ανοικτών πόρων και εφαρμοζόμενη σε 4 διακεκριμένες στρώσεις και εξασφαλίζουσα μακροχρόνια αντοχή σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες και φορτία ( ως π.χ. ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, υπεριώδης ακτινοβολία, καταιγίδες κλπ).

Πάχος συνολικής προστασίας: 180 μ, πάχος στεγάνωσης (τελική επεξεργασία): 80 μ.

Συνολική επεξεργασία κατά DIN 68005

υάλωση: διπλή ανάλογα με τις απαιτήσεις. Στάνταρντ υάλωση 4/18/4 με  θερμομονωτική ικανότητα Ug=Wert 1,2 W/m2h και με δυνατότητα τοποθετήσεως υαλοπίνακα συνολικού πάχους από 26mm μέχρι και 32 mm.

Κατασκευές κατά DIN 55210 ( τμήμα 3 ) που καλύπτουν:

α. θερμομονωτικές απαιτήσεις από 0,95 έως 0,35 Kcal/m2K  Στην ακραία περίπτωση των υψηλοτάτων προδιαγραφών θερμομονώσεως ( K = 0,35 Kcal/m2K ) το διάκενο περιέχει το ευγενές αέριο αργόν. Κατασκευή κατά το DIN 52612

β. ηχομονωτικές απαιτήσεις από 35 dB ( Kλάση III ) για την στάνταρντ κατασκευή μέχρι και  45 dB (κλάση IV ). H τοποθέτηση απλώς και μόνον διπλών παρεμβυσμάτων στα κουφώματα επιτυγχάνει ηχομονωτική ικανότητα 39 dB. Kατασκευή κατά το DIN 4109 Κλάση VDI-RI 2719

γ. αντιηλιακής προστασίας ( αντανάκλαση μεγάλου μέρους ηλιακής ακτινοβολίας) - με προσυνεννόηση.

δ. ασφαλείας έναντι κτυπημάτων και τρομοκρατικών ενεργειών ( VSG ) καλύπτουσα μεγάλο φάσμα ειδικών απαιτήσεων, ( SAFE 3 η απλούστερη μορφή πακέτου ασφαλείας με πολύ μικρή επιβάρυνση )

και τέλος συνδυασμού των ανωτέρω απαιτήσεων σε πολλές παραλλαγές.

στεγάνωση:  για την υάλωση: διπλή ( μέσα & έξω) με ειδική σιλικόνη διαρκούς ελαστικότητος.

Κατασκευή κατά DIN 18361

Η εφαρμογή της μαστίχης στην εξωτερική πλευρά των φύλλων έπεται της τοποθετήσεως ελαστικομερούς παρεμβύσματος για απόσβεση τυχόν συστολοδιαστολών της υαλώσεως και των ξυλίνων διατομών.

για τα προφίλ παρεμβύσματα (τσιμούχες)συνθετικού καουτσούκ APTK .DIN 7863

Στο κάτω μέρος των κουφωμάτων ειδικό κατωκάσι ανοδειωμένου αλουμινίου RSS και θερμικά διαχωρισμένου που συγκεντρώνει και απομακρύνει το νερό σε κάθε περίπτωση.

DIN 1745 & 1746

Στην κάτω εξωτερική πλευρά του είναι προσαρμοσμένο ελαστικομερές παρέμβυσμα.

Tα κουφώματα παραμένουν στεγανά και σε ακραίες συνθήκες καταιγίδας (πρόσπτωση βροχής με γωνία 90ο),με την χρησιμοποίηση 3 παρεμβυσμάτων ( 2 στο φύλλο και 1 στο κατωκάσι αλουμινίου)

Ασφάλεια έναντι πλαγίας προσπτώσεως βροχής σύμφωνα με το DIN 18055 (κατηγ. φορτίσεως C )

μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλίσεως: για τα κουφώματα του εργοστασίου ROTO πλατφόρμα ΝΤ( αποκλειστικότητα UNILUX)  με ειδική αντισκωρική προστασία των επιφανειών τους (απόχρωση ασημί εγγίζουσα σε εμφάνιση του ανοξείδωτου) και φυσικά με δυνατότητα πραγματοποιήσεως δύο διακεκριμένων κινήσεων ( άνοιγμα και ανατροπή ) και δυνατότητα 8 διακεκριμένων εκ των υστέρων μικρορυθμίσεων. Οι μηχανισμοί τοποθετούνται μετά την τελική βαφή των κουφωμάτων και είναι συνεπίπεδοι με τις επιφάνειες τοποθετήσεως.

Πρόσθετες δυνατότητες παρεχόμενες ως στανταρντ κατασκευή

- μεγαλύτερο εύρος ( γωνία ) ανατροπής, με περισσότερες δηλαδή θέσεις ρυθμίσεως.

- ειδικός μηχανισμός προστασίας σε περίπτωση λανθασμένης συνλειτουργίας ανοίγματος και

ανάκλισης που αποτρέπει τις αβαρίες στους μηχανισμούς.

- μηχανισμός αυτόματης ανασηκώσεως του φύλλου την στιγμή του κλεισίματος που διευκολύνει

την μετακίνηση του στην σωστή θέση και ως εκ τούτου την άνετη λειτουργία του.

Οι μηχανισμοί είναι επαναρυθμήσιμοι σε τρείς διευθύνσεις εντός του εύρους που παρέχει ο κατασκευαστής.

Μηχανισμοί ασφαλείας κατά DIN 18054 (EF 1)

για δε τα παντζούρια του εργοστασίου MACO των ιδίων προδιαγραφών

διείσδυση αέρα μέσω των κινητών μελών: α wert  : 0,2 - 0,4 ( o Eλληνικός Kανονισμός θερμομονώσεως το απαιτεί  3,0 !!! ) - Kατασκευή κατά DIN 18055.

κατασκευαζόμενες μορφές: όλες οι δυνατές περιπτώσεις από πλευράς σχήματος, μορφής και τρόπου λειτουργίας. ( εντός φυσικά των κατασκευαστικών ορίων και προδιαγραφών που υπαγορεύουν καθαρά τεχνικοί λόγοι ).

Πλην των απλών μορφών κατασκευάζονται ακόμη: κυκλικά, με ημικυκλικό τμήμα περιφέρειας, διπλής καμπυλότητας ανωκάσι, τριγωνικά, τραπεζοειδή, συρόμενα όλων των ειδών, πολύφυλλα & συρόμενα σπαστά, ανοιγόμενα προς τα έξω, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ενδιάμεσο άξονα και φυσικά ανά περίπτωση συνδυασμός αυτών .

Δυνατή ακόμη και η παράδοση ειδικών κατασκευών με προσυννενόηση και εντός φυσικα των κατασκευαστικών ορίων των αντιστοίχων μηχανισμών.

συσκευασία: παραδίδονται συσκευασμένα σε χάρτινα κιβώτια ενώ παράλληλα όλες τους οι επιφάνειες είναι προστατευμένες με ειδική μεμβράνη που αφαιρείται μετά την τοποθέτησή τους.

Oι εξώπορτες παραδίδονται μέσα σε κιβώτια από σκληρό υλικό ( νοβοπάν)

διαστασιολόγιο: Σύμφωνα με τις Γερμανικές νόρμες και εντός των ορίων που καθορίζουν οι δυνατότητες των μηχανισμών ανά περίπτωση. Tο καθεστώς αυτό δεν είναι δεσμευτικό και ως εκ τούτου είναι δυνατή η κατασκευή κουφωμάτων με το μέτρο.

Tα ράστερ αυξομειώσεως των διαστάσεων (πλάτος-ύψος) παρουσιάζονται αναλυτικά ανά είδος κουφώματος σε ειδικό πίνακα.

εγγύηση: Πενταετής για το σύνολο των υλικών και κατασκευών και σύμφωνα πάντοτε με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς που καθορίζει  ο κατασκευαστής σε συνδυασμό πάντοτε με τα αντίστοιχα δεδομένα των κατασκευαστών των επιμέρους κατασκευών ή εξαρτημάτων, ως π.χ. σιδηρικά αναρτήσεως & λειτουργίας παρεμβύσματα κλπ.

χρόνος παράδοσης: πλην ειδικών περιπτώσεων από 5 μέχρι 7 εβδομάδες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.( περισσότερο χρόνο παράδοσης απαιτούν οι εξώθυρες ).

OI EΠI MEPOYΣ ΠAPAMETPOI αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ελέγχων εγκύρων Γερμανικών Ινστιτούτων όπως π.χ. AUPHYSIK STUTTGART,FENSTER INSTITUT ROSSENHEIM

Στα κουφώματα είναι δυνατή η απόλυτη συνεργασία κατά περίπτωση με υψηλής ποιότητας αντικουνουπικά προπετάσματα των τύπων: σταθερού τελλάρου, ανοιγόμενα προς τα μέσα ή έξω, συρόμενα και ρολλού της Γερμανικής εταιρίας Neher.

EΠEΞEPΓAΣIA  & BAΦH ΔIATOMΩN & EΠIΦANEIΩN

Oι επιφάνειες των κουφωμάτων και κυρίως οι εξωτερικές είναι εκτεθειμένες μετά την τοποθέτησή τους σε μόνιμα κλιματολογικά φορτία  ( υπεριώδης ακτινοβολία-ατμοσφαιρικοί ρύποι-μεγάλη θερμοκρασιακή διακύμανση από χειμώνα σε καλοκαίρι που μπορεί να υπερβεί τους 75ο C στις σκουρόχρωμες επιφάνειες-υγρασία-παγετός κ.α.

Έτσι μία ανεπαρκής επεξεργασία και προστασία των επιφανειών είναι σίγουρο ότι αργότερα με την συνεχώς εναλλασσόμενη διακύμανση και επήρεια των ανωτέρω θα οδηγήσει αργότερα με ασφάλεια στην εμφάνιση πολύ δυσάρεστων και ανεπιθύμητων φαινομένων (αρχόμενη παλαιότητα, αποσύνθεση, σαθρότητα κλπ.) κυρίως στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων.

H εταιρία UNILUX πλην των άλλων, αποδίδει τεράστια σημασία στην φάση της επεξεργασίας αυτής και έχει να επιδείξει αποτελέσματα απολύτου κορυφαίας ποιότητας ακόμη και για τα Γερμανικά δεδομένα.

Oι διατομές μετά την αυτόματη και συνεχούς ροής μόρφωσή τους υπόκεινται στην επεξεργασία ομοιόμορφης στρογγυλοποιήσεως όλων ανεξαιρέτως των ακμών τους. Έτσι δημιουργούνται οι βασικές συνθήκες για την εκ των υστέρων ομοιόμορφη εφαρμογή του χρώματος γεγονός που έχει κεφαλαιώδη σημασία για την μακροζωΐα των επιφανειών.

Στην συνέχεια οι διατομές με τις ήδη στρογγυλοποιημένες ακμές τους υπόκεινται μία ειδική και λεπτή επεξεργασία των επιφανειών τους ( υγρολείανση ) η οποία καθιστά τις επιφάνειες απολύτως λείες σαν  το λάδι. Στην φάση αυτή επιτυγχάνεται με παράλληλη επεξεργασία και με την χρήση ειδικών υγρών η πλήρης αδρανοποίηση, το άσηπτον και η μόνιμη αντοχή των διατομών έναντι της εμφανίσεως μικροοργανισμών, φυσικά δε και η οριστική εξαφάνιση τυχόν υπαρχόντων.

H περαιτέρω επεξεργασία που γίνεται σύμφωνα με το DIN 68805 είναι διβάθμια και εφαρμόζεται πάντοτε πριν από το μοντάρισμα των σιδηρικών λειτουργίας και ασφαλίσεως. Έτσι εξασφαλίζεται μακροχρόνια προστασία προστασία των ξυλίνων επιφανειών που θα βρίσκονται συνεχώς κάτω από τα σιδηρικά.

H διβάθμια αυτή επεξεργασία είναι σε περίληψη η ακόλουθη:

α. ΘEMEΛIΩΣH BAΦHΣ & AΣTAPΩMA ( ελαχίστου βάθους εισχωρήσεως 180 μ -νοείται ως πάχος ύγρανσης). Εφαρμόζεται με εμβάπτιση διαρκείας σε ειδικά μπάνια.

Tύπος βαφής  ασταρώματος: υδατοδιαλυτή ακρυλικής βάσεως.

β. TEΛIKH EΠEΞEPΓAΣIA EΠIΣTPΩΣH ( με εγγυημένο πάχος στεγάνωσης 80 μ.).

Eπιτυγχάνεται με εμβάπτιση και στην συνέχεια ηλεκτροστατική επεξεργασία.

Tύπος βαφής: Bιομηχανική λαζούρα ακρυλικής βάσεως υδατοδιαλυτή.

Oι επιφάνειες των διατομών μετά την εφαρμογή της τελικής επεξεργασίας προσλαβάνουν μία υφή επιφάνειας “ σατινέ “, ανάμεσα δηλαδή στο μάτ και το γυαλιστερό.

H εταιρία μπορεί να παραδώσει τα κουφώματα και χωρίς την επεξεργασία της παραγράφου β, χωρίς φυσικά προσαύξηση τιμών, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν εγγυάται την αντοχή των επιφανειών και ότι άλλο ήθελε προκύψει από την εφαρμογή άλλου παρεμφερούς χρώματος από τον χρήστη.

Tα βασικότερα χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα της διβάθμιας αυτής επεξεργασίας είναι συνοπτικά:

1. η ομοιομορφία της τελικής εφαρμογής.

2. η εισχώρηση της λαζούρας και η προστασία σε ικανότατο βάθος των διατομών.

3. η πλήρης στεγανότητα των επιφανειών.

4. ο μη σχηματισμός υμένα στις επιφάνειες.

5. η αρίστη και μακροχρόνια συμπεριφορά σ’ όλα ανεξαιρέτως τα κλιματολογικά φορτία και ιδιαιτέρως της υπεριώδους ακτινοβολίας.

6. H διατήρηση ανοικτών των πόρων στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ξυλείας από σκούρο Mαόνι Mεράντι. ( επεξεργασία ανοικτών πόρων )

7. H ικανοποιητική εμφάνιση της αρχικής επιφανειακής υφής και αποχρώσεων του ξύλου, ιδιαίτερα όταν επιλέγονται ουδέτερες τελικές βαφές.

8. H σχετικά απλή ανανέωση και συντήρηση των επιφανειών μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου και σύμφωνα πάντοτε με τις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστού.

9. H τελειότητα στην ποιότητα της υφής των επιφανειών και των δυνατοτήτων που

προσφέρουν οι διαφορετικοί χρωματισμοί.

Oι πραγματικά εξαιρετικές επιφάνειες,( τέλειες θα μπορούσε να πει κάποιος ), προστατεύονται από τυχόν εκδορές, γρατζουνιές κλπ κατά τις φάσεις της μεταφοράς, αποθήκευσης και τοποθέτησης από μία ειδική διαφανή αυτοκόλλητη ταινία που καλύπτει για προστασία τις επιφάνειες των διατομών και η οποία πρέπει να αφαιρείται μετά την τοποθέτηση και τον καθαρισμό των κουφωμάτων.

UNILUX     ΞYΛINA EΣΩTEPIKA - AΛOYMINIOY EΞΩTEPIKA KOYΦΩMA

HOLZ–ALU

ΓENIKA  & EIΔIKA TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA

υλικό κατασκευής εσωτερικής πλευράς: 5 είδη αντικολλητής ξυλείας ασήπτου και αδρανοποιημένης ως ακολούθως.

1. ΣKOYPO MAONI MEPANTI N.A. Aσίας σε 6 αποχρώσεις.

2. APOZO ΠEYKO (κλαδιά) Γερμανίας διακεκριμένης κατηγορίας σε 6 αποχρώσεις.

3. ΔPYΣ B. ημισφαιρίου σε 2 αποχρώσεις

4. ROT ERLE ( κόκκινη σκλήθρα ) - Δ. ακτών HΠA & Kαναδά σε 2 αποχρώσεις.

5. LÄRCHE ( ΛΑΡΙΞ )  κωνοφόρο με έντονα νερά,  Aλπικών περιοχών Eυρώπης σε 2 αποχρώσεις.

υλικό κατασκευής εξωτερικής πλευράς: αποσπώμενα προφίλ αλουμινίου με επεξεργασία επιφανειών       πολλών φάσεων επιστρώσεων του τύπου “ANELOXAL” στις ακόλουθες αποχρώσεις και ποιότητες επιφανειακής επεξεργασίας:

1. λάκες φούρνου ενδιάμεσης στιλπνότητος ( Seidenmatt ) σε 10 στάνταρντ αποχρώσεις:

2. λάκες φούρνου ενδιάμεσης στιλπνότητος ( Seidenmatt ) σε 160 RAL αποχρώσεις.

3. λακες φούρνου λεπτής στρουκτούρας ( υφή ) σε 3 αποχρώσεις.

4. λάκες φούρνου λεπτής στρουκτούρας (υφή) επεξεργασίας “ ΠIΓMENTOY “,άσπρης χρωστικής σε 2 αποχρώσεις.

5. λάκες φούρνου λεπτής στρουκτούρας με μεταλλική εντύπωση σε 2 αποχρώσεις.

6. απομιμήσεις ξύλου σε 4 αποχρώσεις.

ΠPOKYΠTONTEΣ ΣYNΔYAΣMOI : ΠEPI TOYΣ  37000.

Συνολική κατασκευή που ικανοποιεί  τις απαιτήσεις κατά DIN: 1055 τμήματα 3 & 4 και 18056

προφίλ (ξύλου-αλουμινίου): με συνολικές διατομές για την κάσα 77/78,4 χιλ. σε 3 αντικολλητά μέρη και για το κινητό μέρος  74/95,4 χιλ. σε 3 αντικολλητά μέρη ομοίως. Συγκόλληση ξυλίνων μελών κατά DIN 68.602 κλάση B4.

επεξεργασία επιφανειών & χρώμα: ανάλογα με τις απαιτήσεις από το διατιθέμενο χρωματολόγιο συμπεριλαμβανομένου και του λευκού. Διατιθέμενες αποχρώσεις στάνταρντ ως ανωτέρω περιγράφησαν και επιπλέον κατόπιν παραγγελίας όλα τα RAL χρώματα. Xρωματισμός τύπου βιομηχανικής λαζούρας,υδατοδιαλυτός, ακρυλικής βάσεως. Eπεξεργασία μετά από προηγουμένη υδρολείανση των προς βαφήν επιφανειών, τύπου ανοικτών πόρων και εφαρμοζόμενος σε 3 διακεκριμένες στρώσεις και εξασφαλίζων μακροχρόνια αντοχή σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες και φορτία ( ως π.χ. ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, υπεριώδης ακτινοβολία, καταιγίδες κλπ).

Πάχος συνολικής προστασίας: 180 μ, πάχος στεγάνωσης (τελική επεξεργασία):60 -100μ επεξεργασία κατά DIN 68005 & 68800

υάλωση: διπλή ανάλογα με τις απαιτήσεις. Στάνταρντ υάλωση 4/18/4

Kατασκευές κατά DIN 55210 ( τμήμα 3 ) που καλύπτουν:

α. θερμομονωτικές απαιτήσεις από 0,95 έως 0,35 Kcal/m2K  Στην ακραία περίπτωση των υψηλοτάτων προδιαγραφών θερμομονώσεως ( K = 0,35 Kcal/m2K ) Kατασκευή κατά το DIN 52612

β. ηχομονωτικές απαιτήσεις από 35 dB ( Kλάση III ) για την στάνταρντ κατασκευή μέχρι και  45 dB (κλάση IV ). H τοποθέτηση απλώς και μόνον διπλών παρεμβυσμάτων στα κουφώματα επιτυγχάνει ηχομονωτική ικανότητα 39 dB.Kaτασκευή κατά το DIN 4109 Kλάση VDI-RI 2719

γ. αντιηλιακής προστασίας ( αντανάκλαση μεγάλου μέρους ηλιακής ακτινοβολίας) - με προσυννενόηση.

δ. ασφαλείας έναντι κτυπημάτων και τρομοκρατικών ενεργειών ( VSG ), καλύπτουσα μεγάλο φάσμα ειδικών απαιτήσεων και τέλος συνδυασμού των ανωτέρω απαιτήσεων σε κάθε δυνατή παραλλαγή.

Tο διάκενο όλων των θερμομονωτικών υαλοπινάκων είναι γεμισμένο με το ευγενές αέριο Aργό.

στεγάνωση:  για την υάλωση: διπλή ( μέσα & έξω) με ειδικά εν ξηρώ παρεμβύσματα διαρκούς ελαστικότητος.Kατασκευή κατά DIN 18361 & 18540 σε συνδυασμό με το DIN 52452

για τα προφίλς παρεμβύσματα (τσιμούχες) συνθετικού καουτσούκ APTK .DIN 7863

Στο κάτω μέρος των κουφωμάτων ειδικό κατωκάσι ανοδειωμένου αλουμινίου RSS και θερμικά διαχωρισμένου που συγκεντρώνει και απομακρύνει το νερό σε κάθε περίπτωση. DIN 1745 & 1748

Tα κουφώματα παραμένουν στεγανά και σε ακραίες συνθήκες καταιγίδας (πρόσπτωση βροχής με γωνία 90ο).

Aσφάλεια έναντι πλαγίας προσπτώσεως βροχής σύμφωνα με  το DIN 18055 (κατηγορία φορτίσεως C )

μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλίσεως: για τα κουφώματα του εργοστασίου GU με ειδική αντισκωριακή  προστασία των επιφανειών τους και φυσικά με δυνατότητα πραγματοποιήσεως δύο διακεκριμένων κινήσεων ( άνοιγμα και ανατροπή ) και δυνατότητα 8 διακεκριμένων εκ των υστέρων μικρορυθμίσεων. Mηχανισμοί ασφαλείας κατά DIN 18054

(EF 1), για τα παντζούρια του εργοστασίου MACO των ιδίων προδιαγραφών

επεξεργασία μελών αλουμινίου:  κατά τα DIN 17615 & 1748

προστασία έναντι ανοδικής οξειδώσεως: κατά το DIN  17611

κατασκευή παντζουριών: σε 3 διαφορετικούς τύπους( φυλλαράκια- κλειστού τύπου -

μικτού τύπου ( φυλλαράκια και κλειστό τμήμα ) - όλα από

διατομές αλουμινίου.

διείσδυση αέρα μέσω των κινητών μελών: α wert  : 0,2 - 0,4 ( o Eλληνικός Kανονισμός θερμομονώσεως το απαιτεί  3,0 !!! )- Kατασκευή κατά DIN 18055.

κατασκευαζόμενες μορφές: όλες οι δυνατές περιπτώσεις από πλευράς σχήματος, μορφής και τρόπου λειτουργίας. ( εντός φυσικά των κατασκευαστικών ορίων και προδιαγραφών που υπαγορεύουν καθαρά τεχνικοί λόγοι ).

Πλήν των απλών μορφών κατασκευάζονται ακόμη: κυκλικά, με ημικυκλικό, τμήμα περιφέρειας, διπλής καμπυλότητος ανωκάσι, τριγωνικά, τραπεζοειδή, συρόμενα όλων των ειδών, πολύφυλλα & συρόμενα  σπαστά, ανοιγόμενα προς τα έξω , περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ενδιάμεσο άξονα και φυσικά ανά περίπτωση συνδυασμός αυτών .

Δυνατή ακόμη και η παράδοση ειδικών κατασκευών με προσυννενόηση

συσκευασία: παραδίδονται συσκευασμένα σε χάρτινα κιβώτια ενώ παράλληλα όλες τους οι επιφάνειες είναι προστατευμένες με ειδική μεμβράνη που αφαιρείται μετά την τοποθέτησή τους.

Oι εξώπορτες παραδίδονται μέσα σε κιβώτια από σκληρό υλικό ( νοβοπάν)

διαστασιολόγιο: Σύμφωνα με τις Γερμανικές Nόρμες και εντός των ορίων που καθορίζουν οι δυνατότητες των μηχανισμών ανά περίπτωση. Tο καθεστώς αυτό δεν είναι δεσμευτικό και ως εκ τούτου είναι δυνατή η κατασκευή κουφωμάτων επί μέτρω.

Tα ράστερ αυξομειώσεως των διαστάσεων (πλάτος-ύψος) παρουσιάζονται αναλυτικά ανά είδος κουφώματος σε ειδικό πίνακα.

εγγύηση: Πενταετής για το σύνολο των υλικών και κατασκευών και σύμφωνα πάντοτε με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς που καθορίζει  ο κατασκευαστής σε συνδυασμό πάντοτε με τα αντίστοιχα δεδομένα των κατασκευαστών των επιμέρους κατασκευών ή εξαρτημάτων, ως π.χ. σιδηρικά αναρτήσεως & λειτουργίας. 10 ετής εγγύηση για την προστασία των εξωτερικών επιφανειών αλουμινίου.

χρόνος παράδοσης: πλήν ειδικών περιπτώσεων από 5 μέχρι 6 εβδομάδες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. ( περισσότερο χρόνο παράδοσης απαιτούν οι εξώθυρες ).

OI EΠI MEPOYΣ ΠAPAMETPOI αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ελέγχων εγκύρων Γερμανικών Iνστιτούτων όπως π.χ. BAUPHYSIK STUTTGART, FENSTER INSTITUT ROSSENHEIM

Στα κουφώματα είναι δυνατή η απόλυτη συνεργασία κατά περίπτωση με υψηλής ποιότητος αντικουνουπικά προπετάσματα των τύπων: σταθερού τελλάρου, ανοιγόμενα προς τα μέσα ή έξω, συρόμενα και ρολλού της Γερμανικής εταιρίας Neher.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNILUX    ΞYΛINEΣ EΣΩTEΡΙΚΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣ

HOLZ-ALU  FASSADEN  FINE-LINE

ΓENIKA  & EIΔIKA TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA

υλικό κατασκευής εσωτερικής πλευράς: 19 είδη αντικολλητής ξυλείας ασήπτου και αδρανοποιημένης ως ακολούθως.

- ΣKOYPO MAONI MEPANTI N.A. Aσίας με 2 εκδοχές συγκολλίσεως και διαμορφώσεως της διατομής. (α. επάλληλα αντικολλητά φύλλα κατά μήκος της μεγάλης πλευράς της διατομής (Flächenverleimt)

διατίθεται σε 5 διαφορετικές αποχρώσεις του ξύλου μεταξύ των οποίων και το λευκό              και σε όλα τα RAL χρώματα.

2.   APOZO ΠEYKO (κλαδιά) Γερμανίας διακεκριμένης κατηγορίας με 2 εκδοχές συγκολλίσε

-ως και διαμορφώσεως της διατομής.

διατίθεται σε 8 διαφορετικές αποχρώσεις ξύλου μεταξύ των οποίων και λευκό, και σε         όλα τα RAL χρώματα.

3.   ΔPYΣ B. ημισφαιρίου με 2 εκδοχές συγκολλλίσεως ως ανωτέρω μόνον σε φυσική από-

-χρωση.

4.   ROT ERLE ( κόκκινη σκλήθρα ) - Δ. ακτών HΠA & Kαναδά με 2 εκδοχές συγκολλίσεως

ως ανωτέρω και μόνον σε φυσική απόχρωση.

5. LÄRCHE ( ΛΑΡΙΞ )  κωνοφόρο με έντονα νερά,  Aλπικών περιοχών Eυρώπης με 2

εκδοχές συγκολλίσεως ως ανωτέρω-μόνον σε φυσική απόχρωση.

6. UNI-PLEX  ειδική κατασκευή διατομών και επένδυσή των με καπλαμά πεύκου,( 8 διαφ.

περιπτώσεις ), σκλήθρας, λάρικος και δυός μόνον σε φυσική απόχρωση.

7. UNI-LAYER ειδική κατασκευή διατομών με αντικολλητά επάλληλα φύλλα Αχλαδιάς &

Ορεγκον πάϊν

8. UNI-STRUCT,  UNI-LAM,  UNI-LAM  3 άλλες εκδοχές από πρεσσαριστά φύλλα ειδικής

κατασκευής

Οι διατομές των περιπτώσεων 7 & 8 διατίθενται μόνον σε φυσική απόχρωση.

Τα ανωτέρω διαμορφώνονται σε 13 διαφορετικά είδη διατομών προς την μέσα πλευρά,

αναλόγως με την κατάληξη της διατομής προς την εσωτερική πλευρά και σε δύο διαφο

ρετικά πλάτη όψεων 50 & 60 χιλιοστών. – Διατιθέμενα μήκη 200 – 600 εκ. ανά 50 εκ.

υλικό κατασκευής εξωτερικής πλευράς: ειδικά προφίλ αλουμινίου που φέρουν στην εξωτερική πλευρά ειδικό κουμπωτό προφίλ σε 23 διαφορετικές εκδοχές διαμορφώσεώς του, με επεξεργασία επιφανειών πολλών φάσεων επιστρώσεων του τύπου “ANELOXAL” στις ακόλουθες αποχρώσεις και ποιότητες επιφανειακής επεξεργασίας:

1. λάκες φούρνου ενδιάμεσης στιλπνότητος ( Seidenmatt ) σε όλα τα στάνταρντ χρώματα.

2. λάκες φούρνου ενδιάμεσης στιλπνότητος (Seidenmatt) σε RAL NCS & ELOXAL αποχρώσεις.

3. λάκες φούρνου λεπτής στρουκτούρας ( υφή ) σε 3 αποχρώσεις.

4. λάκες φούρνου λεπτής στρουκτούρας (υφή) επεξεργασίας “ ΠIΓMENTOY “,άσπρης χρωστι

-κής σε 2 αποχρώσεις.

5. λάκες φούρνου λεπτής στρουκτούρας με μεταλλική εντύπωση σε 2 αποχρώσεις.

ΠPOKYΠTONTEΣ ΣYNΔYAΣMOI : απεριόριστοι..

( ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9, 10-11 & 12-13 ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ  FINE-LINE )

Η Συνολική κατασκευή που ικανοποιεί  τις απαιτήσεις κατά DIN:1055 τμήματα 3 &4 και 18056

Τό σύστημα παραδίδεται σε 2 εκδοχές ανάλογα με το πλάτος που παρουσιάζονται οι διατομές αλουμινίου στις όψεις (  Fine-Line  50 mm ) & ( Modern-Line 60 mm) και φυσικά μπορεί να συνδυαστεί με τα αντίστοιχης κατασκευής κουφώματα αλουμινίου-ξύλου σε περιοχές της κατασκευής όπου προβλέπονται τυπικά κουφώματα.

Τα ακόλουθα επί μέρους μέλη και κατασκευές ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα DIN & EN όπως ακριβώς περιγράφονται στο κεφάλαιο κουφώματα αλουμινίου ξύλου.

Συγκεκριμένα αφορούν :

προφίλ (ξύλου-αλουμινίου)

επεξεργασία επιφανειών & χρώμα:

υάλωση:τό σύστημα μπορεί να παραλάβει διπλή ή τριπλή υάλωση με εύρος πάχους 22-42 χιλ στεγάνωση: ειδικές διατομές συνθετικού καουτσούκ που παραδίδονται με το σύστημα και

αναπόσπαστο μέρος της κατασκευής.

μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλίσεως:

επεξεργασία μελών αλουμινίου:

προστασία έναντι ανοδικής οξειδώσεως:

κατασκευαζόμενες μορφές (νοούνται σε περίπτωση υπάρξεως ανοιγομένων κουφωμάτων)

Είναι δυνατή η ενσωμάτωση στο σύστημα όλων των μορφών που προβλέπονται για τα αλουμινίου-ξύλου κουφώματα πλην φυσικά των κυκλικών, ημικυκλικών κλπ μορφών.

( εντός φυσικά των κατασκευαστικών ορίων και προδιαγραφών που υπαγορεύουν καθαρά τεχνικοί λόγοι ).

συσκευασία:

διαστασιολόγιο: Σύμφωνα με τις Γερμανικές Nόρμες και εντός των ορίων που καθορίζουν οι δυνατότητες των μηχανισμών ανά περίπτωση. Tο καθεστώς αυτό δεν είναι δεσμευτικό και ως εκ τούτου είναι δυνατή η κατασκευή υαλοπετασμάτων επί μέτρω ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Υποχρεωτικός πρέπει να θεωρηθεί και ένας πλήρης έλεγχος στατικότητος από την πλευρά του μελετητού, πριν την οριστική εφαρμογή του συστήματος.

εγγύηση: Πενταετής για το σύνολο των υλικών και κατασκευών και σύμφωνα πάντοτε με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς που καθορίζει  ο κατασκευαστής σε συνδυασμό πάντοτε με τα αντίστοιχα δεδομένα των κατασκευαστών των επιμέρους κατασκευών ή εξαρτημάτων, ως π.χ. σιδηρικά αναρτήσεως & λειτουργίας. 10 ετής εγγύηση για την προστασία των εξωτερικών επιφανειών αλουμινίου.

χρόνος παράδοσης: πλήν ειδικών περιπτώσεων από 4 μέχρι 5 εβδομάδες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. ( περισσότερο χρόνο παράδοσης απαιτούν οι εξώθυρες ).

OI EΠI MEPOYΣ ΠAPAMETPOI αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ελέγχων εγκύρων Γερμανικών Iνστιτούτων όπως π.χ. BAUPHYSIK STUTTGART, FENSTER INSTITUT ROSSENHEIM

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: η κατασκευή επι μέρους κουφωμάτων, όταν προβλέπεται η ενσωμάτωσή των

στο σύστημα, να θεωρηθεί δεδομένη απ΄αρχής ως ολοκληρωμένη κατασκευή

UNILUX   ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC

ΤΥΠΟΣ PREMIO  (διατομές έγχρωμες, απομιμήσεις και λευκές)

ΓENIKA  & EIΔIKA TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA

υλικό κατασκευής: σκληρό  PVC ( χλωριωμένο πολυβυνίλιο),

Yλικό με άριστες ιδιότητες συμπεριφοράς σ’ όλες τις καιρικές	συνθήκες    και καταπονήσεις μακροπρόθεσμα.Tο γεγονός αυτό αποδεικνύεται από  την ύπαρξη εγκύρων πιστοποιητικών ελέγχων.Aρίστη συμπεριφορά και αντοχή έναντι αλλοιώσεων από επίδραση οξέων, αλκαλίων, διαλύματα αλάτων, θαλασσινού νερού, ελαίων, βενζίνης, ασβέστου,τσιμέντου, διαφόρων ρύπων (κυρίως καυσαερίων),υπεριώδους ακτινοβολίας (όριο τα 500 KJ/ cm2 ),θερμοκρασιακών μεταβολών(κατώτ.Όριο -35 οC).

Aνθεκτικότης έναντι  χημικών ουσιών κατά το DIN 16929.

Kατάταξη υλικού κατά το DIN 7748 τμήμα 1:

PVC-U,      EDLP,    076-25-23

Tο υλικό είναι απολύτως ανακυκλώσιμο.

χρώμα επιφαν.:     λευκό (αντίστοιχο του RAL 9016) – βαθμοί στιλπνάδας 50-60% και

επί πλέον άλλοι 14 χρωματισμοί με προσαύξηση.

είδη προφίλ:          ημιεπικαθήμενα προφίλ με επεξεργασμένες ακμές σε όλες τις λεπτομέ-

-ρειές τους.

εξαιρετικής εμφανίσεως και με πλάτη κάσας 70 χιλ. και φύλλου 79 χιλ.

υπάρχουν 4 είδη προφίλς ανάλογα με το ύψος του που μπορεί να είναι

109, 119, 129,142 & 152 χιλ.συμπερ. και του υποκείμενου προφίλ της

κάσας.

Ολοι οι πήχεις στερεώσεως της υαλώσεως είναι μορφοποιημένες όπως οι αντίστοιχες ακμές των κουφωμάτων.

Δυνατότητα τοποθετήσεως υαλώσεως μέχρι πάχους 40 χιλ.

αριθμός θαλάμων: σε όλες τις περιπτώσεις του κινητού μέρους (φύλλο) : 5

Για την κάσα: 5 – θερμομον. Ικανότης: 1,25 Kcal/m2k

ενισχύσ. θαλάμων: Σε όλες τις περιπτώσεις (προφίλ κάσα και κινητού μέρους) χαλύβδινα                        		        σε όλο το μήκος των διατομών για μεγαλύτερη ακαμψία των.

υάλωση:                  διπλή ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Στάνταρτ κατασκευή

4/18/4 και με τιμές θερμομόνωση 0,98  Kcal/m2hk και για ηχομόνωση         Rw= 35 dB.

Διαπερατότητα φωτός και απόδοση φυσικών χρωμάτων 98%.

Βάρος περί τα 20 Kgr/m2. (περίπτωση standard υαλώσεως)

Υπάρχει όμως η δυνατότητα καλύψεως ειδικών απαιτήσεων (θερμομόνωση, ηχομόνωση, ασφάλεια, αντιηλιακή προστασία) μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό και μάλιστα με ακραίες σε αξία τιμές

τιμές που καλύπτουν περιληπτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. θερμομονωτικές απαιτήσεις μέχρι και  0,36  Kcal/m2hk !!!

(σε όλες τις περιπτώσεις το διάκενο είναι γεμισμένο με γκάζι).

β. ηχομονωτικές απαιτήσεις μέχρι και 45 dB (κλάση κατατάξ. IV).

γ. απαιτήσεις ασφαλείας (VSG) συνήθως και εντατικών καταπονήσεων &

κτυπημάτων των εξωτερικών επιφανειών.

δ. απαιτήσεις αντιηλιακής προστασίας με αυξημένο ποσοστό αντανακλά-

-σεως

ε. απαιτήσεις αισθητικής (έγχρωμα και επεξεργασμένης επιφανείας)

κρύσταλλα.

ζ. συνδυασμούς των ανωτέρω απαιτήσεων ανά περίπτωση.

στεγάνωση: διπλή με δύο πρεμβύσματα συνθετικ. καουτσούκ ΑΡΤΚ εξασφαλίζοντας απόλυ-

-τη στεγανότητα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καταιγίδας.(DIN 18055 – κατη

-γορία C )

Χρώμα λευκό, παπύρου & μαύρο ανάλογα με το χρώμα των διατομών.

Διείσδυση αέρα μέσω κινητών μελών : a- wert= 0.2 – 0.4 APTK: Θερμοκαουτσούκ

υψηλής ελαστικότητας & διάρκειας.

κατασκ. μορφές: Όλες οι δυνατές μορφές (ορθογώνια, τριγωνικά, τραπεζοειδή, κυκλικά με

τοξοειδή ή και ημικυκλικά ανωκάσια ή και συνδυασμός των ανωτέρω,

ανοιγόμενα με δυνατότητα ανατροπής, συρόμενα όλων των τύπων,

σπαστά περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ενδιάμεσο άξονα, με ή χωρίς

επικαθήμενα ρολλά κ.λ.π.

μηχανισμοί: χαλύβδινοι με ειδική αντισκωρ. επεξεργασία των επιφανειών & με δυνατότητα

2 κινήσεων(άνοιγμα & ανατροπή).Είναι ειδικού σχεδιασμού με στρογγυλευμένες

όλες τις ακμές σε απόχρωση ματ ασημιού και με την δυνατότητα παραλαβής

φορτίων κατά τη λειτουργία μέχρι και και 1220 Kgr.

Ως στάνταρτ εξοπλισμός πρέπει να θεωρηθουν και ακόμη 2 σημαντικές ιδιότητες των,

όπως: φρένο φύλλων σε θέση ανατροπής και ειδικός μηχανισμός

που αποτρέπει προβλήματα από λανθασμένο χειρισμό των

των σε θέση ανατροπής.

διαστασιολόγιο: Υπάρχει διαστασιολόγιο με πολύ πυκνό ράστερ διαστάσεων που δεν

είναι δεσμευτικό. Δυνατή και η κατασκευή επί μέτρω κουφωμάτων αρκεί

να εμπίπτουν στα όρια αντοχών ανά είδος λειτουργίας και μορφής (αυτά

καθορίζονται από το διαστασιολόγιο).

Εγγυήσεις: Πενταετής για το σύνολο των επί μέρους κατασκευών και υλικών κάθε κουφώμα

-τος σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις του κατασκευα-

-στού.

Όλα τα τεχνικά δεδομένα και παράμετροι ανά περίπτωση αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ελέγχων έγκυρων Ινστιτούτων όπως:

(BAUPHISIK STUTTGART & FENSTER INSTITUT ROSSENHEIM)

ΤΙΜΕΣ   ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   PVC   UNILUX

1. κατάταξη: PVC-U-   EDLP,   076-25-23                                 DIN  7748

2. ειδικό βάρος (πυκνότης)   1,46 g/cm3                                     DIN 53479

3. ανθεκτικότης κρούσεως μέχρι – 40 οC χωρίς θραύση                DIN 53453

4. ανθεκτικότης κρούσεως εγκοπής > 25 KJ/m2                           DIN 53453

(για κανον. Κλίμα 23οC DIN 50014)

5. αντοχή σε εφελκυσμό  > 40Ν/mm2                                        DIN 53455

6. μέτρο ελαστικότητας   > 23Ν/cm2                                          DIN 53457

7. σταθεροποιητής μορφής σε θερμότητα > 76ο C                        DIN 53460

(μέτρηση σε λάδι )

8. θερμική αγωγιμότης: 0.16 W/mk                                             DIN 52612

( -30 o C έως + 50 o C)

9. συμπεριφορά καύσεως:  Κλάση Β 1                                          DIN

(υλικό δυσκόλως αναφλέξιμο και αυτοσβενόμενο)

10. συντελεστής γραμμ. θερμ. Διαστολής: 0,8 Χ 10 Κ

11. ειδική δίοδος αντιστάσεως: 10  16 Ω cm                                 DIN 53482

12. σχετ. σταθερά Διηλεκτρικού: 3,3 για 50Hz, 2,9 για 10 6Hz        DIN 53483

Στα κουφώματα είναι δυνατή η απόλυτη συνεργασία κατά περίπτωση με υψηλής ποιότητας αντικουνουπικά προπετάσματα των τύπων: σταθερού τελλάρου, ανοιγόμενα προς τα μέσα

ή έξω, συρόμενα και ρολλού της Γερμανικής εταιρίας Neher.

UNILUX	ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Ι. ΤΥΠΟΙ

Α. ΗΙGHLINE( Rahmentüren) 	B. HIGHLINE (Paneeltüren)	Γ. JUNIORLINE

Δ. ΝΕΒΕΝΕΙΝGANGTÜREN (εξώπορτες βοηθητικών χώρων)

Μοντέλλα κοινά για τις σειρές Α & Β

1. Αvantgarde μοντέλλα  ΗΟΗΤ 118,117,110,116,109,133,141,120,134,132,119

2. Design  μοντέλλα ΗΟΗΤ 106,124,111,142,102,112,105,123,101,125,115,121,122,113,		                              101,125,115,121,122,113,135,129,128,143,

3. Trend   μοντέλλα ΗΟΗΤ 140,107,104,108,126,131,130,144,137,138,139,216,136,103,

4. Harmonie μοντέλλα ΗΟΗΤ 223,202,203,206,205,204,217,219,221,220,218,222,224,225

237

5. Tradition μοντέλλα ΗΟΗΤ 230,233,212,303,214,302,228,238,232,211,231,242,                           	                                     240,234,241,301,304,127,209,239,244,215,210,207,229,213

208,236,227,226,209,243,235

Μοντέλλα  για την σειρά JUNIORLINE   HOHT 11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ( ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ )

α. κατασκευαζόμενοι τύποι  μονόφυλλες, δίφυλλες, ανοιγόμενες προς τα μέσα ή προς τα έξω με

η και χωρίς φεγγίτη, πλήρεις η υαλωτές, με ή χωρίς σταθερά πλαϊνά.

Σε όλες τις περιπτώσεις υφίσταται η άμεση δυνατότητα συνδέσεώς

των με άλλα ξύλινα στοιχεία της εταιρίας.

β. ξυλεία	Μεράντι, άροζο Πεύκο και με προσαύξηση Δρυς. ( δεν χρησιμοποιείται για την σειρά

JUNIORLINE ).

Ξυλεία αποκλειστικά αντικολλητή σε τρεις διακεκριμένες ενότητες σε όλα τα σημεία

Κάσα και τετράξυλον κινητού μέρους.

Βάθος διατομής αμφοτέρων 72 χιλ. – ύψος αναλόγως της θέσεως της διατομής στην

Συγκεκριμένη κατασκευή. ( ίδε κατασκευαστικές τομές ανά περίπτωση )

γ. βαφή        Οτι ακριβώς ισχύει για τα κουφώματα. ( στανταρντ αποχρώσεις και όλα τα RAL χρώμα

-τα. ( ίδε αναλυτική περιγραφή στο έντυπο για τα εξωτερικά κουφώματα MEISTERFENSTER

δ. τύποι κατωκασιών διάφοροι αναλόγως του τρόπου ανοίγματος από ειδικές διατομές με θερμικό

διαχωρισμό (θερμοστόπ). Ακόμη παραδίδονται και με χωνευτό εντός του

φύλλου υδραυλικό μηχανισμό, ο οποίος στην ουσία ανασηκώνεται στη φάση

ανοίγματος και όταν το φύλλο είναι ανοικτό δεν υπάρχει κατωκάσι.

ε. Μηχανισμοί αναρτήσεως   βαρέος τύπου ειδικής κατασκευής ρυθμιζόμενοι σε τρείς διαστάσεις

και ασφαλείας	            Οι μηχανισμοί ασφαλείας βαρέος τύπου με 3 ή 5 σημεία αγκυρώσεως

με ειδικό μηχανισμό μανταλώσεως του φύλλου και όταν το φύλλο

είναι λίγο ανοικτό, με ασφάλειες έναντι ανασηκώσεως των φύλλων

στην πλευρά των μεντσέδων.

Κλειδαριές με κυλίνδρους ασφαλείας υψηλής αντοχής ακόμη και

στην περίπτωση απόπειρας διατρήσεώς των.

Προετοιμασία για μελλοντική τοποθέτηση ηλεκτρικής κλειδαριάς

ως στάνταρντ προδιαγραφή.

ζ. Χειρολαβές	  υψηλής ποιότητος και αισθητικής σε πολύ μεγάλη γκάμα και με το χαρακτηριστικό

ότι η έξω πλευρά των συνδέεται ασφαλώς και διαμπερώς με την χειρολαβή της

εσωτερικής πλευράς. ( συνήθη υλικά ορείχαλκος ειδικής επεξεργασίας και ανοξείδω

τος χάλυβας.)

η. Υάλωση  διπλή υάλωση ασφαλείας ως στάνταρντ κατασκευή και δυνατότητα επιλογής από μία με

μεγάλη γκάμα άλλων κρυστάλλων, πάντοτε στην μία πλευρά του διπλού υαλοπίνακα

ασφαλείας.Κρύσταλλα με στρουκτούρα πάντοτε από την εξωτερική πλευρά.  Δυνατότητα           	         τοποθετήσεως διπλής υαλώσεως από 26-32 χιλιοστά.

Συντελεστής θερμομονώσεως WSG 1,1 W/h/m2

θ. Sockel ( υπόβαθρο – κάτω οριζόντια τραβέρσα φύλλου – περιοχή βαρέος φορτιζόμενη από τις κλι-

-ματολογικές συνθήκες, κλπ μηχανικές φορτίσεις).

Διαφόρων τύπων με συνηθέστερη την χρησιμοποίηση φύλλου αναξείδωτου χάλυβα – ίδε

κατασκευαστικές λεπτομέρειες .

ι. Λοιπά τα κατωτέρω χαρακτηριστικά επιμέρους σημεία της κατασκευής να θεωρηθούν ως στάνταρντ

για όλες τις περιπτώσεις και όπου φυσικά λόγω επιλογής μοντέλλου υφίστανται.

1. όλες οι τυφλές επιφάνειες (πλην των διατομών κάσας και φύλλου, ειδικών διατομών στηρίξε

-ως της υαλώσεως, είναι κατασκευασμένες από κόντρα πλακέ επαλλήλων φύλλων με ενδιά-

-μεση θερμομόνωση φύλλου πολυουρεθάνης βαρέος τύπου.

2. Ταμπλαδωτές κατασκευές όπου από το μοντέλλο προβλέπονται έχουν σημειακή στήριξη και

ως εκ τούτου είναι οπισθοαεριζόμενες προς αποφυγήν στρεβλώσεων.

3. Η στεγάνωση επιτυγχάνεται με χρησιμοποίηση ειδικών διατομών συνθετικού καουτσούκ και

μαστίχης υψηλής διάρκειας.

4. Οπου το μοντέλλο φέρει επιφάνειες με υάλωση,αυτή είναι διπλή και ασφαλείας ως ελαχίστη

προδιαγραφή.

5. Η κατασκευή ανταποκρίνεται απολύτως σε όλες τις Γερμανικές ( DIN ) & τις Ευρωπαϊκές

Νόρμες ( ΕΝ ), τούτου αποδεικνυομένου από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχων των

εγκύρων Γερμανικών Ινστιτούτων.

( Bauphysik Stuttgart, Fensterinstitut Rossenheim )

www.unilux.de

| 1 |  |  |  | Stand 12.2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNILUX ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ RAHMENTUEREN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΤΥΠΟΙ ΕΞΩΘΥΘΥΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| α/α | εξοπλισμός | Νebeneingangtuer | Highline-Rahmentuer | Highline-Rahmentuer |  |  |  |  |
|  |  | ( εξώπορτες βοηθ.κτιρίων) | με εξωτ.διατομές υαλώσεως | χωρίς εξωτ.διατομές υαλώσ. |  |  |  |  |
|  |  | μονόφυλλες ανοιγόμενες μόνο | μονόφυλλες και δίφυλλες , ανοιγόμενες προ τα μέσα ή και προς |  |  |  |  |  |
| 1. | Κατασκευαζόμενοι | προς τα μέσα με δυνατότητα | τα έξω. Με ή και χωρίς πλαϊνό ή πλαϊνά, με ή και χωρίς φεγγίτη |  |  |  |  |  |
|  | τύποι | συνδέσ. στο πλάϊ άλλων στοιχ. | σε μία κάσα-ανοιγόμενες φεγγίτης πάντα προς τα μέσα. |  |  |  |  |  |
|  | Διατομές στηρίξεως |  | επιλέξιμη δυνατότητα από 3 | μη επιλέξιμη δυνατότητα |  |  |  |  |
| 2. | υαλώσεως | μη επιλέξιμη δυνατότητα | διαφορετικούς τύπους διατομών |  |  |  |  |  |
|  | ύπαρξη οριζόντιας | δεν υφίσταται | επιλέξιμη δυνατότητα από 3 | επιλέξιμη δυνατότητα από 3 |  |  |  |  |
|  | τραβέρσας φύλλου |  | διαφορετικούς τύπους | διαφορετικούς τύπους |  |  |  |  |
|  |  | ως στάνταρντ κατασκευή 26 χιλ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | διπλή θερμομονωτική υάλωση | αποκλειστικά διπλή θερμομονω | αποκλειστικά διπλή θερμομονω |  |  |  |  |
| 3. | υάλωση | 32 χιλ. πάχους από όλη τη γκά | τική υάλωση από όλη τη γκάμα | τική υάλωση από όλη τη γκάμα |  |  |  |  |
|  |  | μα κρυστάλλων ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΙΛ. | των κρυστάλ. με πάχος 32 χιλ | των κρυστάλ. με πάχος 26 χιλ. |  |  |  |  |
|  |  |  | ασφάλιση 3 σημείων με περιστρεφόμενες αρπάγες (γάντζοι) |  |  |  |  |  |
| 4. | Σιδηρικά & | ασφάλιση 3 σημείων με μετακι | με ταυτόχρονη ύπαρξη εσωτερικών μεταλλικών λαμών ασφαλί |  |  |  |  |  |
|  | ασφάλιση | πύρρους ασφαλείας | σεως υψηλότατων αντοχών σε απόπειρες παραβιάσεων. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ και ακόμη βαρύτεροι μηχανισμοί ασφαλίσεως |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 & 5 σημείων ως και ηλεκτρονικής αυτόματης ασφάλισης. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 βαρέος τύπου ρυθμιζόμενοι σε τρεις διαστάσεις, 2 διακεκριμέ- |  |  |  |  |  |
|  | Σιδηρικά αναρτήσ. | 2 βαρέος τύπου ρυθμιζόμενοι | νων μελών, απαλλαγμένοι ανάγκης περιποιήσεως. |  |  |  |  |  |
|  | (μεντεσέδες) | και απαλλαγμένοι περιποιήσεως | ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ δυνατότητα τοποθετήσεως μεντεσέδων και |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 3 μελών ομοίως ρυθμιζόμενων σε τρεις διαστάσεις. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ως στάνταρντ εξοπλισμός να θεωρηθούν τα καλύμματα των |  |  |  |  |  |
|  |  |  | μεντσέδων και 2 πύρροι ασφαλίσεως σε απόπειρες ανασηκώσεων |  |  |  |  |  |
|  |  |  | του φύλλου στην πλευρά των μεντεσέδων. |  |  |  |  |  |
|  |  | ειδικού σχεδιασμού από το | Στην εσωτερική πλευρά ως στάνταρντ χειρολαβή με την ροζέττα |  |  |  |  |  |
| 6. | Χειρολαβές | ειδικά γαι τον τύπο αυτό διατει | από επεξεργασμένο ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. |  |  |  |  |  |
|  |  | θέμενα μοντέλλα. | Στην εξωτερική πλευρά δυνατότητα επιλογής από την πολύ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | μεγάλη γκάμα που διατίθεται ( ίδε τεχνικό έντυπο) |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Stand 12.2005 |  |  |  |  |
|  | UNILUX ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ PANEELTUEREN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΤΥΠΟΙ ΕΞΩΘΥΘΥΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juniorline | Highline-Paneeltueren | Highline-Paneeltueren |  |  |  |  |
| α/α | εξοπλισμός | πάχος φύλλου 69 χιλ.* | πάχος φύλλου 69 χιλ.* | πάχος φύλλου 79 χιλ*. |  |  |  |  |
|  |  | μονόφυλλες και δίφυλλες ανοιγόμενες μόνον προς τα μέσα |  | μονόφυλλες & δίφυλλες προς |  |  |  |  |
| 1. | Κατασκευαζόμενοι | με ή και χωρίς φεγγίτη σε μία κάσα, με δυνατότητα συνδέσεως |  | τα μέσα & έξω ανοιγόμενες |  |  |  |  |
|  | τύποι | στο πλάϊ δεξιά και αριστερά και άλλων στοιχείων. |  | κατά τα λοιπά ως προηγ.τύποι. |  |  |  |  |
|  | Διατομές στηρίξεως |  | επιλέξιμη δυνατότητα με ή και χωρίς διατομές στηρίξ. υαλώσεως |  |  |  |  |  |
| 2. | υαλώσεως | μη επιλέξιμη δυνατότητα | στην εξωτερική πλευρά. |  |  |  |  |  |
|  | ύπαρξη οριζόντιας | μη επιλέξιμη δυνατότητα, παρά | επιλέξιμη δυνατότητα από 3 διαφορετικούς τύπους |  |  |  |  |  |
|  | τραβέρσας φύλλου | μόνον από ανοξείδωτο χάλυβα. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ως στάνταρντ κατασκευή 32 χιλ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | διπλή θερμομονωτική υάλωση | αποκλειστικά διπλή θερμομονωτική υάλωση συνολικού πάχους |  |  |  |  |  |
| 3. | υάλωση | Δυνατή η επιλογή από 4 διαφο | 32 χιλ. Με δυνατότητα επιλογής από όλη την διατειθέμενη |  |  |  |  |  |
|  |  | ρετικούς τύπους κρυστάλλων. | γκάμα των κρυστάλλων. |  |  |  |  |  |
|  |  | ασφάλιση 3 σημείων με περιστρεφόμενες αρπάγες (γάντζοι) με ταυτόχρονη ύπαρξη εσωτερικών |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Σιδηρικά & | λαμών ασφαλίσεως υψηλοτάτων αντοχών σε απόπειρες παραβιάσεων. |  |  |  |  |  |  |
|  | ασφάλιση | ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ και ακόμη βαρύτεροι μηχανισμοί ασφαλίσεως 4 σημείων με πρόσθετο άγγιστρο |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ασφαλίσεως, 3 σημείων ηλεκτρονικής ασφάλισης .ως 3 & 5 σημείων μηχανικής ασφάλισης. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 βαρέος τύπου ρυθμιζόμενοι σε τρεις διαστάσεις, 2 διακεκριμέ- |  |  |  |  |  |
|  | Σιδηρικά αναρτήσ. | 3 βαρέος τύπου ρυθμιζόμενοι | νων μελών, απαλλαγμένοι ανάγκης περιποιήσεως. |  |  |  |  |  |
|  | (μεντεσέδες) | σε δύο διαστάσεις. | ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ δυνατότητα τοποθετήσεως μεντεσέδων και |  |  |  |  |  |
| 5. |  | και απαλλαγμένοι περιποιήσεως | 3 μελών ομοίως ρυθμιζόμενων σε τρεις διαστάσεις. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ως στάνταρντ εξοπλισμός να θεωρηθούν τα καλύμματα των |  |  |  |  |  |
|  |  |  | μεντσέδων και 2 πύρροι ασφαλίσεως σε απόπειρες ανασηκώσεων |  |  |  |  |  |
|  |  |  | του φύλλο στην πλευρά των μεντεσέδων. |  |  |  |  |  |
|  |  | ειδικού σχεδιασμού από το | Στην εσωτερική πλευρά ως στάνταρντ χειρολαβή με την ροζέττα |  |  |  |  |  |
| 6. | Χειρολαβές | ειδικά γαι τον τύπο αυτό διατει | από επεξεργασμένο ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. |  |  |  |  |  |
|  |  | θέμενα μοντέλλα. 4 για την εξω | Στην εξωτερική πλευρά δυνατότητα επιλογής από την πολύ |  |  |  |  |  |
|  |  | τερική πλευρά & 2 για την εσωτ. | μεγάλη γκάμα που διατίθεται ( ίδε τεχνικό έντυπο) |  |  |  |  |  |
|  | * ανοχές μέχρι και 2 χιλιοστών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | www.unilux.de |  |  |  |  |  |  |  |